최대 부분 배열 합 알고리즘의 구현 및 성능 분석

Brute Force, Divide-and-Conquer, Incremental Approach 비교 실험 보고서

서론

최대 부분 배열 합(Maximum Subarray Sum) 문제는 주어진 정수 배열 A0,A1,…,An−1 에서 합이 최대가 되는 연속 부분 배열을 찾는 문제이다. 본 과제에서는 동일한 문제를 네 가지 방식으로 구현하였다.

- Brute Force On3

- Improved Brute Force On2

- Divide-and-Conquer Onlog2n

- Incremental Approach On

실험은 과제 공지에 맞추어 입력 크기 n∈{102,103,104,105,106,107,108} 에 대해 수행하였고, 각 입력 크기마다 서로 다른 5개의 랜덤 시드를 사용하여 평균 수행 시간을 측정하였다. 목적은 각 알고리즘의 이론적 시간복잡도가 실제 수행 시간에 어떻게 반영되는지 확인하고, 어떤 알고리즘이 큰 입력에서 실용적인지 분석하는 데 있다.

문제 정의

배열 A0,A1,…,An−1 이 주어졌을 때, 다음 값을 구하는 것이 목표이다.

max0≤i≤j<nk=ijAk

본 과제의 구현에서는 모든 원소가 음수인 경우 공집합을 허용하여 최대합을 0 으로 처리하였다. 따라서 이 경우 반환값은

start,end,sum=−1,−1,0

으로 정의하였다.

알고리즘 설명 및 시간복잡도 분석

Brute Force On3

가장 단순한 방법은 가능한 모든 부분 배열 i,j 를 순회하고, 각 구간의 합을 매번 처음부터 다시 계산하는 것이다. 즉,

sumi,j=k=ijAk

를 모든 i,j 쌍에 대해 계산한다. 가능한 부분 배열의 수는 Θn2 개이고, 각 부분 배열의 합을 구하는 데 최악 Θn 시간이 필요하므로 전체 시간복잡도는 On3 이다.

반복 횟수를 더 구체적으로 세면,

i=0n−1j=in−1j−i+1

이 되고, 이는 Appendix에서 보이듯

nn+1n+26=Θn3

으로 정리된다.

Improved Brute Force On2

Brute Force On3 의 비효율은 동일한 구간합을 반복 계산한다는 점에 있다. 이를 개선하기 위해, 시작점 i 를 고정한 뒤 끝점 j 를 증가시키면서 이전 합에 Aj 만 더해 주면 된다.

Si,j=Si,j−1+Aj

이 방식에서는 각 i,j 쌍을 한 번씩만 처리하므로 전체 연산 수는

i=0n−1n−i=nn+12=Θn2

이 된다. 따라서 시간복잡도는 On2 이다.

Divide-and-Conquer Onlog2n

Divide-and-Conquer 방식에서는 배열을 중간점 m 을 기준으로 두 부분으로 나누고, 최대 부분 배열이 다음 세 경우 중 하나에 반드시 속한다는 사실을 이용한다.

- 왼쪽 구간 l,m 내부에 완전히 포함되는 경우

- 오른쪽 구간 m+1,r 내부에 완전히 포함되는 경우

- 중간점을 가로지르는 경우

세 번째 경우는 다음 두 값을 구해 결합하면 된다.

maxl≤i≤mk=imAk,  maxm+1≤j≤rk=m+1jAk

즉, 왼쪽의 최대 suffix sum 과 오른쪽의 최대 prefix sum 을 각각 한 번의 선형 탐색으로 계산할 수 있다. 따라서 점화식은

Tn=2T​n2+cn

이 되고, substitution 또는 recursion tree로 풀면

Tn=Θnlog2n

을 얻는다.

Incremental Approach On

Incremental Approach는 배열을 한 번만 순회하면서 현재 위치까지의 최적 부분합과 전체 최댓값을 동시에 갱신하는 방식이다. 현재 인덱스를 j 라고 할 때, j 에서 끝나는 최대 부분합을 best_endingj 라고 두면 다음 점화식을 얻는다.

best_endingj=maxAj, best_endingj−1+Aj

본 과제 구현은 공집합 허용 버전이므로, 실제 코드에서는 누적합이 음수가 되는 순간 0으로 초기화한다. 따라서 수행 과정은 다음과 같이 표현할 수 있다.

current=max0, current+Aj

그리고 전체 최대합은

answer=maxanswer, current

로 갱신한다. 각 원소를 정확히 한 번씩만 처리하므로 시간복잡도는 On 이다.

실험 환경 및 방법

실험 환경

과제 공지에 따라 다음 환경을 기준으로 구현 및 실험을 수행하였다.

- 운영체제: Ubuntu

- 컴파일러: GNU Compiler 9

- 언어 표준: C++23

- 컴파일 명령:

g++ -std=c++23 main.cpp -o main.o

- 사용 라이브러리: iostream, chrono, random

데이터 생성

입력 배열 길이는 다음 7개 구간으로 설정하였다.

n∈{102,103,104,105,106,107,108}

원소는 다음 범위의 정수로 생성하고 Max Sum의 자료 구조를 signed long long으로 선언하여 underflow/overflow 문제를 방지하였다.

Ai∈INT32_MIN, INT32_MAX

랜덤 시드 및 측정 방식

재현 가능한 비교를 위해 다음 5개의 seed를 사용하였다.

260328, 260329, 260330, 260331, 260401

각 입력 크기 n 에 대해 5회 측정한 수행 시간을 평균 내어 보고하였다. 수행 시간은 초 단위로 기록하고, 소수점 셋째 자리까지 표기하였다. 과제 공지에 따라 단일 실행 시간이 3분을 초과하는 경우에는 해당 입력 크기에서 측정값을 기록하지 않았다.

실험 결과

평균 수행 시간 표

| 알고리즘 | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 | 10^7 | 10^8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF | 0.000 | 0.485 | - | - | - | - | - |
| IBF | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 13.432 | - | - | - |
| D&C | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.112 | 1.225 | 12.900 |
| INC | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.002 | 0.028 | 0.283 |

여기서 BF는 Brute Force, IBF는 Improved Brute Force, D&C는 Divide-and-Conquer, INC는 Incremental Approach를 뜻한다.

※ - 는 과제 기준상 3분을 초과하여 기록하지 않은 경우를 뜻한다.

알고리즘 별 수행 시간 그래프

그림 1. 알고리즘 별 수행 시간 그래프

결과 해석

실험 결과는 이론적 시간복잡도와 전반적으로 잘 일치하였다.

Brute Force On3 알고리즘은 n=103 에서 평균 0.485초가 소요되었으나, n=104 부터는 제한 시간 내 평균값을 얻기 어려웠다. 가능한 모든 부분 배열을 고려하고, 각 부분 배열의 합을 다시 계산하는 구조 때문에 입력 크기가 조금만 증가해도 연산량이 급격히 커진다는 점이 확인되었다.

Improved Brute Force On2 는 구간합 재계산을 제거함으로써 큰 개선을 보였다. 실제로 n=104 에서는 평균 0.153초, n=105 에서는 평균 13.432초가 측정되었다. 그러나 n=106 이상에서는 제한 시간 내 완료되지 못해, 대규모 입력에 대해서는 실용성이 낮음을 알 수 있었다.

Divide-and-Conquer는 n=108 에서도 평균 12.900초 수준으로 수행되었다. 이는 점화식

Tn=2T​n2+cn

에 의해 예측되는 Θnlog2n 성능과 잘 부합한다. 특히 crossing subarray를 선형 시간에 처리할 수 있다는 점이 성능의 핵심이다.

Incremental Approach는 모든 실험 구간에서 가장 우수한 성능을 보였다. n=106 에서 평균 0.002초, n=107 에서 0.028초, n=108 에서도 0.283초로 측정되었다. 배열을 한 번만 순회하는 구조이므로 큰 입력에서도 안정적인 수행 시간을 유지하였다.

결론

본 보고서에서는 maximum subarray problem에 대해 네 가지 알고리즘을 구현하고, 동일한 입력 크기 및 시드 조건에서 수행 시간을 비교하였다. 실험 결과, 입력 크기가 증가할수록 시간복잡도의 차이가 실제 수행 시간에 매우 크게 반영됨을 확인할 수 있었다.

Brute Force On3 와 Improved Brute Force On2 는 작은 입력에서는 동작하지만, 큰 입력에서는 실용성이 낮았다. 반면 Divide-and-Conquer Onlog2n 와 Incremental Approach On 는 매우 큰 입력에서도 수행 가능하였으며, 특히 Incremental Approach가 가장 우수한 성능을 보였다.

따라서 maximum subarray 문제에서는 단순 구현보다 문제 구조를 이용한 알고리즘 설계가 훨씬 중요하며, 입력 규모가 커질수록 그 차이는 더욱 분명해진다고 결론지을 수 있다.

Appendix A. 시간복잡도 증명

A.1 Brute Force On3 의 정확한 합 계산

연산 수를 다음과 같이 둘 수 있다.

Cn=i=0n−1j=in−1j−i+1

변수 치환 t=j−i+1 을 하면,

Cn=i=0n−1t=1n−it

내부 합을 정리하면,

Cn=i=0n−1n−in−i+12

이제 m=n−i 로 두면,

Cn=m=1nmm+12=12m=1nm2+m

따라서,

Cn=12nn+12n+16+nn+12=nn+1n+26

즉,

Cn=Θn3

이므로 Brute Force의 시간복잡도는 Θn3 이다.

A.2 Improved Brute Force On2 의 반복 횟수

Improved Brute Force에서는 시작점 i 를 정하면 끝점 j 는 i 부터 n−1 까지 움직인다. 따라서 총 반복 횟수는

Cn=i=0n−1n−i

이고,

Cn=n+n−1+⋯+1=nn+12

이므로,

Cn=Θn2

이다.

A.3 Divide-and-Conquer 점화식 증명

Divide-and-Conquer 알고리즘의 점화식은 다음과 같다.

Tn=2T​n2+cn,  T1=d

전개(expansion)

Tn=2T​n2+cn=22T​n4+cn2+cn=4T​n4+2cn=8T​n8+3cn ⋮=2kT​n2k+kcn

n/2k=1 이 되도록 k=log2n 을 대입하면,

Tn=nT1+cnlog2n=nd+cnlog2n

따라서,

Tn=Θnlog2n

이다.

substitution 관점

상수 a>c, b>0 에 대하여 귀납 가정으로

T​n2≤an2log2n2+bn2

라고 두면,

Tn=2T​n2+cn≤2an2log2n2+bn2+cn=anlog2n−1+bn+cn=anlog2n+b+c−an

여기서 a≥c 이면 적절한 b 를 택하여

Tn≤anlog2n+bn

을 유지할 수 있으므로 Tn=Onlog2n 이다. 하한도 recursion tree에서 각 레벨마다 Ωn 이 소요되고 레벨 수가 log2n 개임을 이용하면 얻어진다. 따라서

Tn=Θnlog2n

이다.

Appendix B. Incremental Approach의 정당성

반복문의 각 단계가 시작될 때 다음 불변식이 성립한다고 두자.

- current_sum 은 현재 위치 바로 직전 인덱스에서 끝나는 부분 배열들 중 최대합을 나타낸다. 단, 음수이면 0으로 처리한다.

- max_sum 은 지금까지 확인한 모든 부분 배열 중 최대합을 나타낸다.

현재 원소 Aj 를 처리할 때,

current_sum←max0, current_sum+Aj

로 갱신하면, 새 current_sum 은 인덱스 j 에서 끝나는 부분 배열 중 최대합이 된다. 그 다음

max_sum←maxmax_sum, current_sum

를 수행하면, 전체 prefix A0..j 에 대한 최대 부분 배열 합이 보존된다. 초기에는 current_sum = 0, max_sum = 0 이므로 불변식이 성립하고, 각 반복에서 유지되며, 마지막 인덱스까지 처리한 뒤에는 전체 배열의 정답이 max_sum 에 저장된다.

따라서 Incremental Approach는 본 과제의 공집합 허용 정의 아래에서 항상 올바른 최대 부분 배열 합을 반환한다.